固件下载器设计文档

## 版本信息

文档版本：V2.0
编制日期：2026-07-28
硬件主控：STM32F1 系列
本文档由《固件下载器设计文档 V1.8》与《固件下发协议》合并而成

## 1 系统概述

本设备以 STM32F103VET6 为核心，实现串口协议文件下载功能。设备支持两种文件数据源、两种固件类型；配置双按键实现功能切换，多路 LED 用于状态可视化指示，蜂鸣器提供声音告警与操作提示。
通信接口划分：USART1 作为业务串口，负责文件下载通讯；USART2 独立用作调试信息打印；SPI2 驱动 SD 卡，实现外部文件读取。全部 IO 资源规划完毕，引脚无复用冲突。

## 2 上电默认工作状态

- 文件传输来源：SD 卡文件传输模式

- 固件类型：普通固件

- LED 初始状态：

- 系统状态 LED：0.5s 周期闪烁（SD 卡模式标识）

- 固件类型指示 LED：熄灭（普通固件标识）

## 3 按键功能规范

按键软件消抖 所有按键输入均采用软件延时消抖处理：检测到电平变化后，启动 20ms 定时器，定时器到期后再次读取引脚电平，两次一致方判定为有效按键事件。消抖窗口内电平抖动不计入按键时长统计。

- 按键 1（PB11）
触发规则：持续按下≥2 秒，到达 2 秒阈值时刻蜂鸣器长鸣 1.5s；松开按键后执行切换命令；短按无任何响应。
功能：循环切换文件传输来源
切换逻辑：SD 卡传输模式 ↔ MCU 内部固定地址数据传输模式
切换至 SD 卡传输模式时，自动检测 SD 卡是否存在：若 SD 卡缺失，蜂鸣器连续短鸣 4 声（单声 0.5s、间隔 0.5s），保持当前模式，不执行切换。

- 按键 2（PE14）
区分短按、长按两种逻辑：
① 短按：按下时长＜2s，松开按键后，立即启动下载，蜂鸣器短鸣 0.5s
② 长按：按下持续时间≥2s，达到 2 秒阈值时刻蜂鸣器长鸣 1.5s，松开按键执行固件类型切换
功能：
短按 → 启动文件下载
长按（≥2s）→ 循环切换固件类型（普通固件 ↔ 出厂固件）

## 4 LED 指示功能定义
注：各路 LED 独立工作、互不干涉。系统状态 LED、固件类型 LED、USART1 TX/RX LED 各自依据对应事件独立控制亮灭与闪烁，不存在优先级互斥或状态覆盖。

- 系统来源状态 LED（PB12）

- SD 卡传输模式：0.5s 周期闪烁

- MCU 内部传输模式：1.5s 周期闪烁

- 串口 1 发送指示 LED（PA12）
USART1 发送数据期间，LED 同步闪烁（由 bsp_usart 底层控制，每字节触发；每次活动点亮 ≥100ms、熄灭 ≥100ms，5Hz 闪烁）

- 串口 1 接收指示 LED（PC10）
USART1 接收数据期间，LED 同步闪烁（由 bsp_usart 底层控制，每字节触发；每次活动点亮 ≥100ms、熄灭 ≥100ms，5Hz 闪烁）

- 固件类型指示 LED（PA5）

- 当前为出厂固件：LED 常亮

- 当前为普通固件：LED 熄灭

## 5 蜂鸣器提示逻辑（PA3）
注：所有蜂鸣器鸣响均为非阻塞模式，鸣响期间系统正常响应按键输入与其他事件，鸣响与逻辑处理并行执行。

- 系统上电初始化完成：短鸣 1 声，持续 0.5s

- 按键 1 按下时长达到 2 秒阈值：长鸣 1 声，持续 1.5s

- 按键 2 短按松手后：短鸣 1 声，持续 0.5s

- 按键 2 按下时长达到 2 秒阈值：长鸣 1 声，持续 1.5s

- 文件传输正常完成：长鸣 1 声，持续 1.5s

- 文件传输意外中断 / 通讯出错：连续短鸣 4 声；单声持续 0.5s，声与声间隔 0.5s

## 6 硬件引脚资源分配

### 6.1 声光外设

蜂鸣器：PA3

### 6.2 LED 指示灯

系统状态 LED：PB12
固件类型指示 LED：PA5
USART1 发送 LED：PA12
USART1 接收 LED：PC10

### 6.3 按键输入

按键 1（切换数据源）：PB11
按键 2（启动下载 / 切换固件类型）：PE14

### 6.4 串口外设

USART1（业务下载通讯，波特率 38400，8N1）
TX：PA9
RX：PA10（内部上拉 IPU）

USART2（调试打印接口，波特率 115200，8N1）
TX：PD5
RX：PD6

### 6.5 SD 卡接口（SPI2）

SPI2_SCK：PB13
SPI2_MISO：PB14
SPI2_MOSI：PB15
SD 卡片选 CS：PD8

## 7 资源冲突说明

经全面引脚冲突审查，结论如下：
（1）SD 卡 SPI2 接口（PB13/SCK、PB14/MISO、PB15/MOSI、PD8/CS）与 USART1（PA9/TX、PA10/RX）、USART2（PD5/TX、PD6/RX）均无引脚复用冲突，SD 卡片选 PD8 独立于所有已用外设引脚。
（2）PA5 仅用作固件类型指示 LED，与 SPI2 时钟 PB13 不存在复用冲突；其余 LED 引脚（PB12、PA12、PC10）亦与通信外设无冲突。
（3）按键引脚 PB11、PE14 为独立 GPIO，不与任何外设复用。
（4）USART1 承担正式业务通信，USART2 独立输出调试日志，业务通信与调试信息相互隔离、互不干扰。
结论：全部 IO 资源分配合理，引脚无复用冲突。

## 8 核心业务功能描述

- MCU 内部数据源
从 MCU 内部 Flash 地址 0x08020000（即 Flash 首地址 0x08000000 + 128KB 偏移量）起始开始传输，固定传输总长度：300KB（0x4B000）字节。

地址空间说明：STM32F103VET6 内置 Flash 总容量 512KB（地址范围 0x08000000 ~ 0x0807FFFF）。引导程序（Bootloader）占用 Flash 前 128KB（0x08000000 ~ 0x0801FFFF），应用程序固件存储起始于 0x08020000。传输 300KB 数据时，终止地址为 0x0806B000，处于 Flash 有效范围内。约束：引导程序最大不得超过 128KB，应用程序固件最大不得超过 384KB。

- SD 卡数据源
扫描 SD 卡根目录 IL_800_MMM.SSS.BIN 文件（分隔符支持 . 或 _，扩展名大小写不敏感），自动选版本号最高的，完整传输该文件全部字节。软件须在以下两个时机执行检测：
（a）切换至 SD 卡传输模式时：检测 SD 卡物理是否存在。若 SD 卡缺失，蜂鸣器连续短鸣 4 声（单声 0.5s、间隔 0.5s），系统保持当前模式不变，不执行切换。
（b）SD 卡模式下按键 2 短按触发下载时：扫描 SD 卡根目录是否存在 IL_800_MMM.SSS.BIN 文件。若文件缺失，蜂鸣器连续短鸣 4 声（同上），不启动传输。
SD 卡缺失或无可用固件文件均判定为传输出错，触发告警。

- 固件类型分为普通固件、出厂固件两种，按键 2 长按循环切换；两种固件对应不同的串口下载通信指令规范。传输过程实时监控通讯状态，异常触发蜂鸣器告警。

传输过程锁定 文件传输进行期间，系统进入传输锁定状态：按键 1（切换数据源）与按键 2 长按（切换固件类型）均被屏蔽，不响应模式切换与数据源切换操作；仅传输正常完成或传输异常结束后，按键功能恢复正常。此机制防止传输中途因误触按键导致状态混乱。

串口通信错误处理
USART1 接收数据时，对每一帧进行完整性校验。帧结束判定采用 TIM3 超时 + 字节数阈值：字节间间隔超过 80ms，或累积字节数超过 128，即认为一帧接收完成（设备回复可能不连续，须等待完整应答帧）。解析帧时搜索帧头 FE EF ED FC 以容忍前导字节，仅校验帧头/帧尾/长度字段/校验和，不校验通讯ID/设备ID/主机ID。若收到错误帧（帧头/帧尾不匹配、校验和不通过、帧长度异常等），丢弃该错误帧，由下载任务重发当前命令（最多重试 6 次）。连续重试超过 6 次仍未成功，判定为通讯出错，触发传输异常告警（蜂鸣器连续短鸣 4 声），终止本次传输。

硬件看门狗 启用 STM32F103VET6 内置独立看门狗（IWDG），超时周期设置为 4 秒。主循环中定时喂狗（间隔不超过 2 秒）。若程序跑飞或死锁导致喂狗超时，IWDG 自动复位 MCU，复位后恢复至上电默认工作状态（SD 卡模式 + 普通固件），确保设备不会长时间卡死。

9 固件下载流程图

10 报文格式

| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0 | 4 | 固定四字节：FE EF ED FC |
| 校验 | 4 | 1 | 不包含校验，帧头和帧尾，报文内容累加取反 范围：偏移 5到偏移15+N。 |
| 网络类型 | 5 | 1 | 固定：3 |
| 长度 | 6 | 2 | 不包含帧头和帧尾的数据帧长度（= 报文总长-8 = 12+命令内容长度N），大端模式 |
| 通讯ID | 8 | 2 | 当前通讯报文的编号，每个新报文加一，溢出从零再开始，大端模式 |
| 设备ID | 10 | 4 | 固定:999999，大端模式 |
| 主机ID | 14 | 1 | 固定:99 |
| 报文类型 | 15 | 1 | 固定:1 |
| 命令内容 | 16 | N | 具体命令内容见：第11章：固件下载命令， N最大长度不能超过300 |
| 帧尾 | 16+N | 4 | 固定四字节：FD EC F8 F1 |

11 固件下载命令

说明：1.每个命令如果超过1S（完成固件传输命令例外：等待回复超时 8S），没有收到应答，即认为命令丢失。就重试该命令，最多重试6次，超过6次，发送“终止固件传输”命令并且系统重启。

2.启动固件传输后，如果6分钟还没有完成全部的固件传输和更新流程，则强行终止固件传输，并且系统重启。
  3. 固件版本从文件名解析：IL_800_MMM.SSS.BIN（分隔符支持 . 或 _，扩展名大小写不敏感），fw_ver = 主版本*256+子版本。

4. 如果收到的回复是：170/175/176/177 → 按回复中的期望地址重发该段，同一错误码最多重发 6 次，超过 6 次发送“终止固件传输”命令并系统重启

如果收到的回复是： 171 → 版本不匹配，应终止传输

11.1 启动固件传输命令

| 启动固件传输（下载器发出） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |
| 命令类型 | 0 | 1 | 固定为0，表示启动固件传输 |
| 固件类型 | 1 | 1 | 0:普通固件，1：出厂固件 |
| 固件版本 | 2 | 2 | 固件版本，小端模式 |
| 完整固件大小 | 4 | 4 | 小端模式，单位字节 |
| CRC校验 | 8 | 4 | 完整固件的CRC效验和，小端模式，计算方法参考第12章：CRC计算参考 |
| 验证码 | 12 | 2 | 固定：58902，小端模式 |
| 回复（接收器回复） |  |  |  |
| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |
| 命令类型 | 0 | 1 | 0，表示对启动固件传输命令的回复 |
| 状态 | 1 | 1 | 100：请等待（收到该回复，系统等待1秒，最多重试六次，超过六次，发送“终止固件传输”命令并且系统重启） 101：验证码不正确 150：收到启动固件传输命令 |

11.2 执行固件传输命令

| 执行固件传输（下载器发出） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |  |
| 命令类型 | 0 | 1 | 1，固件传输命令 |  |
| 固件类型 | 1 | 1 | 0:普通固件，1：出厂固件 |  |
| 固件版本 | 2 | 2 | 固件版本，小端模式 |  |
| 该段固件大小 | 4 | 4 | 小端模式，单位字节 |  |
| CRC校验 | 8 | 4 | 该段固件的CRC效验和，小端模式。 计算方法参考：第12章 CRC计算参考 |  |
| 起始位置 | 12 | 4 | 该段固件的起始地址，小端模式 |  |
| 固件 | 16 | N | 该段固件内容，默认长度256字节， 如果不够256个字节就按照实际长度传输。 |  |
| 回复（接收器回复） |  |  |  |  |
| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |  |
| 命令类型 | 0 | 1 | 1，表示对固件传输命令的回复 |  |
| 执行结果 | 1 | 1 | 151：收到固件传输命令 170：起始地址不对 171：固件版本不对 176：未获得写入资格 175：写入不成功 177：写入不成功 |  |
| 内容 | 2 | n | 如果状态：151 | 期望的起始地址 4个字节，小端模式 |
|  |  |  | 如果状态：170 | 内容为：期望的起始地址 4个字节，小端模式 |
|  |  |  | 如果状态：171 | 内容为： 期望的起始地址 4个字节，小端模式 期望的版本 2个字节，小端模式 |
|  |  |  | 如果状态：175或177 | 内容为：期望的起始地址 4个字节，小端模式 |
|  |  |  | 如果状态：176 | 内容为：期望的起始地址 4个字节，小端模式 |

11.3 完成固件传输命令

| 完成固件传输（下载器发出） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |  |
| 命令类型 | 0 | 1 | 2，表示固件传输完成 |  |
| 固件类型 | 1 | 1 | 0:普通固件，1：出厂固件 |  |
| 固件版本 | 2 | 2 | 固件版本，小端模式 |  |
| 固件大小 | 4 | 4 | 小端模式，单位字节 |  |
| CRC校验 | 8 | 4 | 完整固件的CRC效验和，小端模式 计算方法参考：第12章 CRC计算参考 |  |
| 回复（接收器回复） |  |  |  |  |
| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |  |
| 命令类型 | 0 | 1 | 2，表示对固件传输完成命令的回复 |  |
| 状态 | 1 | 1 | 152：收到固件传输完成命令 171：固件版本不对 172：固件不完整 173：CRC校验错误 |  |
| 内容 | 2 | n | 如果状态：152 | 没有该部分 |
|  |  |  | 如果状态：171 | 内容为：期望的版本 N为2个字节，小端模式 |
|  |  |  | 如果状态：172 | 内容为：已经接收的长度 N为4个字节，小端模式 |
|  |  |  | 如果状态：173 | 没有该部分 |

11.4 终止固件传输命令

| 终止固件传输（下载器发出） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |
| 命令类型 | 0 | 1 | 固定为3，表示结束固件传输 |
| 结束原因 | 1 | 1 | 保留 |
| 固件版本 | 2 | 2 | 固件版本，小端模式 |
| 该固件大小 | 4 | 4 | 小端模式，单位字节 |
| 回复（接收器回复） |  |  |  |
| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |
| 命令类型 | 0 | 1 | 3，表示对结束固件传输命令的回复 |
| 状态 | 1 | 1 | 153：收到固件传输结束命令 |

11.5 更新固件命令

| 更新固件（下载器发出） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |
| 命令类型 | 0 | 1 | 固定：4，表示启动固件更新 |
| 更新固件类型 | 1 | 1 | 0：出厂固件； 2：普通固件； |
| 回复（接收器回复） |  |  |  |
| 名称 | 位置 (字节) | 长度 (字节) | 内容 |
| 命令类型 | 0 | 1 | 4，表示对启动固件更新命令的回复 |
| 状态 | 1 | 1 | 154：收到启动固件更新命令 174：命令错误 |

12 CRC32计算参考：
/* 1. Global State Variables */

uint32_t g_crc_state = 0xFFFFFFFFUL; /* Initial CRC value */

/* CRC32 Lookup Table (Standard Polynomial 0x04C11DB7) */

static const uint32_t crc32_table_flash[256] = {

0x00000000U, 0x77073096U, 0xEE0E612CU, 0x990951BAU,

0x076DC419U, 0x706AF48FU, 0xE963A535U, 0x9E6495A3U,

0x0EDB8832U, 0x79DCB8A4U, 0xE0D5E91EU, 0x97D2D988U,

0x09B64C2BU, 0x7EB17CBDU, 0xE7B82D07U, 0x90BF1D91U,

0x1DB71064U, 0x6AB020F2U, 0xF3B97148U, 0x84BE41DEU,

0x1ADAD47DU, 0x6DDDE4EBU, 0xF4D4B551U, 0x83D385C7U,

0x136C9856U, 0x646BA8C0U, 0xFD62F97AU, 0x8A65C9ECU,

0x14015C4FU, 0x63066CD9U, 0xFA0F3D63U, 0x8D080DF5U,

0x3B6E20C8U, 0x4C69105EU, 0xD56041E4U, 0xA2677172U,

0x3C03E4D1U, 0x4B04D447U, 0xD20D85FDU, 0xA50AB56BU,

0x35B5A8FAU, 0x42B2986CU, 0xDBBBC9D6U, 0xACBCF940U,

0x32D86CE3U, 0x45DF5C75U, 0xDCD60DCFU, 0xABD13D59U,

0x26D930ACU, 0x51DE003AU, 0xC8D75180U, 0xBFD06116U,

0x21B4F4B5U, 0x56B3C423U, 0xCFBA9599U, 0xB8BDA50FU,

0x2802B89EU, 0x5F058808U, 0xC60CD9B2U, 0xB10BE924U,

0x2F6F7C87U, 0x58684C11U, 0xC1611DABU, 0xB6662D3DU,

0x76DC4190U, 0x01DB7106U, 0x98D220BCU, 0xEFD5102AU,

0x71B18589U, 0x06B6B51FU, 0x9FBFE4A5U, 0xE8B8D433U,

0x7807C9A2U, 0x0F00F934U, 0x9609A88EU, 0xE10E9818U,

0x7F6A0DBBU, 0x086D3D2DU, 0x91646C97U, 0xE6635C01U,

0x6B6B51F4U, 0x1C6C6162U, 0x856530D8U, 0xF262004EU,

0x6C0695EDU, 0x1B01A57BU, 0x8208F4C1U, 0xF50FC457U,

0x65B0D9C6U, 0x12B7E950U, 0x8BBEB8EAU, 0xFCB9887CU,

0x62DD1DDFU, 0x15DA2D49U, 0x8CD37CF3U, 0xFBD44C65U,

0x4DB26158U, 0x3AB551CEU, 0xA3BC0074U, 0xD4BB30E2U,

0x4ADFA541U, 0x3DD895D7U, 0xA4D1C46DU, 0xD3D6F4FBU,

0x4369E96AU, 0x346ED9FCU, 0xAD678846U, 0xDA60B8D0U,

0x44042D73U, 0x33031DE5U, 0xAA0A4C5FU, 0xDD0D7CC9U,

0x5005713CU, 0x270241AAU, 0xBE0B1010U, 0xC90C2086U,

0x5768B525U, 0x206F85B3U, 0xB966D409U, 0xCE61E49FU,

0x5EDEF90EU, 0x29D9C998U, 0xB0D09822U, 0xC7D7A8B4U,

0x59B33D17U, 0x2EB40D81U, 0xB7BD5C3BU, 0xC0BA6CADU,

0xEDB88320U, 0x9ABFB3B6U, 0x03B6E20CU, 0x74B1D29AU,

0xEAD54739U, 0x9DD277AFU, 0x04DB2615U, 0x73DC1683U,

0xE3630B12U, 0x94643B84U, 0x0D6D6A3EU, 0x7A6A5AA8U,

0xE40ECF0BU, 0x9309FF9DU, 0x0A00AE27U, 0x7D079EB1U,

0xF00F9344U, 0x8708A3D2U, 0x1E01F268U, 0x6906C2FEU,

0xF762575DU, 0x806567CBU, 0x196C3671U, 0x6E6B06E7U,

0xFED41B76U, 0x89D32BE0U, 0x10DA7A5AU, 0x67DD4ACCU,

0xF9B9DF6FU, 0x8EBEEFF9U, 0x17B7BE43U, 0x60B08ED5U,

0xD6D6A3E8U, 0xA1D1937EU, 0x38D8C2C4U, 0x4FDFF252U,

0xD1BB67F1U, 0xA6BC5767U, 0x3FB506DDU, 0x48B2364BU,

0xD80D2BDAU, 0xAF0A1B4CU, 0x36034AF6U, 0x41047A60U,

0xDF60EFC3U, 0xA867DF55U, 0x316E8EEFU, 0x4669BE79U,

0xCB61B38CU, 0xBC66831AU, 0x256FD2A0U, 0x5268E236U,

0xCC0C7795U, 0xBB0B4703U, 0x220216B9U, 0x5505262FU,

0xC5BA3BBEU, 0xB2BD0B28U, 0x2BB45A92U, 0x5CB36A04U,

0xC2D7FFA7U, 0xB5D0CF31U, 0x2CD99E8BU, 0x5BDEAE1DU,

0x9B64C2B0U, 0xEC63F226U, 0x756AA39CU, 0x026D930AU,

0x9C0906A9U, 0xEB0E363FU, 0x72076785U, 0x05005713U,

0x95BF4A82U, 0xE2B87A14U, 0x7BB12BAEU, 0x0CB61B38U,

0x92D28E9BU, 0xE5D5BE0DU, 0x7CDCEFB7U, 0x0BDBDF21U,

0x86D3D2D4U, 0xF1D4E242U, 0x68DDB3F8U, 0x1FDA836EU,

0x81BE16CDU, 0xF6B9265BU, 0x6FB077E1U, 0x18B74777U,

0x88085AE6U, 0xFF0F6A70U, 0x66063BCAU, 0x11010B5CU,

0x8F659EFFU, 0xF862AE69U, 0x616BFFD3U, 0x166CCF45U,

0xA00AE278U, 0xD70DD2EEU, 0x4E048354U, 0x3903B3C2U,

0xA7672661U, 0xD06016F7U, 0x4969474DU, 0x3E6E77DBU,

0xAED16A4AU, 0xD9D65ADCU, 0x40DF0B66U, 0x37D83BF0U,

0xA9BCAE53U, 0xDEBB9EC5U, 0x47B2CF7FU, 0x30B5FFE9U,

0xBDBDF21CU, 0xCABAC28AU, 0x53B39330U, 0x24B4A3A6U,

0xBAD03605U, 0xCDD70693U, 0x54DE5729U, 0x23D967BFU,

0xB3667A2EU, 0xC4614AB8U, 0x5D681B02U, 0x2A6F2B94U,

0xB40BBE37U, 0xC30C8EA1U, 0x5A05DF1BU, 0x2D02EF8DU

};

/**

* @brief Reset CRC calculation state

* Call this before starting a new CRC calculation sequence.

*/

void CRC32_Reset(void)

{

g_crc_state = 0xFFFFFFFFUL;

}

/**

* @brief Update CRC with a block of data

* @param data Pointer to the data chunk (can be g_crc_buffer)

* @param length Number of bytes in this chunk

*/

void CRC32_Update(const uint8_t *data, u16 length)

{

uint32_t crc;

u16 i;

u8 index;

if (data == NULL || length == 0) return;

crc = g_crc_state;

for ( i = 0; i < length; i++)

{

index = (uint8_t)((crc ^ data[i]) & 0xFF);

crc = (crc >> 8) ^ crc32_table_flash[index];

}

g_crc_state = crc;

}

/**

* @brief Get the final CRC32 result

* @return The calculated CRC32 value

* @note Call this after all data chunks have been processed via CRC32_Update

*/

uint32_t CRC32_GetResult(void)

{

return g_crc_state ^ 0xFFFFFFFFUL;

}